Rendszerarchitektúrák laboratórium

Xilinx EDK 1. mérés

Mérési jegyzőkönyv

| Dátum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mérésvezető neve |  |  |
| Név | Mérőcsoport | Aláírás |

Az első mérés célja a Xilinx EDK fejlesztői környezet megismerése, egy egyszerű mikroprocesszoros rendszer létrehozása és bővítése perifériákkal, valamint egyszerű C nyelvű alkalmazások készítése. A mérés során a Xilinx Spartan-3E Starter kártyát fogjuk használni.

Az első mérés során elkészült EDK projektet mentse el (pl. pendrive-ra) és hozza magával a második mérésre, mert a következő alkalommal a most elkészült rendszert kell majd bővíteni.

A feladatok megoldása során a válaszokat rögtön a kérdések után írja be vagy töltse ki az ott található táblázatot. A nagyobb méretű C vagy Verilog forráskódot a jegyzőkönyv végén mellékelje. A forráskódok esetén a betűtípus legyen Courier New, a betűméret pedig legyen 9. Ügyeljen az áttekinthetőségre!

Felkészülés a mérésre:

- Nézze át az FPGA kártya leírását, amely letölthető az alábbi helyről:
http://www.digilentinc.com/Data/Products/S3EBOARD/S3EStarter_ug230.pdf

- Nézze át a bevezető előadás anyagát, különösképpen a MicroBlaze processzor, az EDK alapok és a Szoftverfejlesztés fejezeteket. A bevezető előadás anyaga letölthető a tárgy honlapjáról:

http://portal.mit.bme.hu/?l=oktatas/targyak/vimim239/jegyzet/index.html

1. feladat: Egyszerű mikroprocesszoros rendszer létrehozása.

A Base System Builder Wizard segítségével hozza létre az alábbi ábrán látható rendszert. A rendszerórajel frekvenciája legyen 50 MHz, az LMB buszra illesztett Blokk-RAM mérete legyen 16 KB. Az UART periféria (UART DCE) beállításai: 115200 bit/s adatátviteli sebesség, 8 adatbit, nincs paritásellenőrzés valamint nincs megszakítás használat. A MicroBlaze processzoron a gyorsítótárat (cache) ne engedélyezze. A többi esetben az alapértelmezett beállítások megfelelőek.

16 Kbyte Blokk-RAM

MicroBlaze processzor

MDM

GPIO

UART

Memóriavezérlő

Processor Local Bus (PLB)

LED-ek

UART DCE csatlakozó

DDR SDRAM

Xilinx USB letöltő (JTAG)

50 MHz oszcillátor

RESET gomb (BTN south)

A rendszer létrehozása után engedélyezze a MicroBlaze processzoron a barrel shiftert, a hardveres szorzót (32 bites) és a hardveres osztót.

1.a) Vizsgálja meg a létrehozott processzoros rendszer felépítését és válaszoljon az alábbi kérdésekre, illetve töltse ki a táblázatokat.

Milyen buszokat tartalmaz a rendszer és ezekre milyen perifériák csatlakoznak?

| A busz neve | A buszra kapcsolódó perifériák |
| --- | --- |

Mi a funkciója az alábbi perifériáknak?

| Periféria neve | A funkció rövid leírása |
| --- | --- |
| DDR_SDRAM |  |
| mdm_0 |  |
| clock_generator_0 |  |
| proc_sys_reset_0 |  |

Sorolja fel azon vezetékek neveit, melyek az itt megadott portokra csatlakoznak.

| IP modul | Port | A portra csatlakozó vezeték |
| --- | --- | --- |
| RS232_DCE | RX |  |
|  | TX |  |
| LEDs_8Bit | GPIO_IO_O |  |
| microblaze_0 | INTERRUPT |  |

Vázolja fel a microblaze_0 processzor címtartományának kiosztását, a szabad területeket is feltüntetve. A perifériákhoz írja oda a címtartomány méretét is.

| Szabad terület | 0xFFFFFFFF |
| --- | --- |
|  | 0x90000000 |
| LEDs_8Bit (64 KB) |  |
|  | 0x00000000 |

1.b) Hozza létre az FPGA konfigurációs fájlt (fordítsa le a tervet) és vizsgálja meg a felhasznált FPGA erőforrásokat. Ennek megfelelően töltse ki az alábbi táblázatot.

| Erőforrás | Felhasznált (db) | Rendelkezésre áll (db) | Kihasználtság (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Flip-flop-ok |  |  |  |
| 4 bemenetű LUT-ok |  |  |  |
| Slice-ok |  |  |  |
| I/O blokkok |  |  |  |
| Blokk-RAM-ok |  |  |  |
| Szorzók |  |  |  |

1.c) Fordítsa le és futtassa a Base System Builder által generált memória teszt alkalmazást.

1.d) Az általános GPIO periféria egy csatornájához tartozó regisztereknek mi a funkciója?

| Cím | Név | Művelet | Funkció |
| --- | --- | --- | --- |
| Bázis+0x00 |  | írás |  |
|  |  | olvasás |  |
| Bázis+0x04 |  | írás |  |
|  |  | olvasás |  |

A LED-ekhez tartozó GPIO perifériában található regiszter(ek): …………

Hány bites(ek) a LED-ekhez tartozó GPIO periféria regisztere(i): …………

1.e) A Platform Studio SDK-ban készítsen egy rövid C nyelvű programot, amely egy 8 bites, balra shiftelő Johnson számlálót valósít meg és ennek értékét megjeleníti a LED-eken. A GPIO perifériát közvetlenül kezelje (I/O makrók). A shiftelések kb. másodpercenként történjenek. Az időzítést szoftveresen oldja meg (pl. for ciklus). A program forráskódját ide másolja be. Röviden ismertesse a program működését.

1.f) Az előző szoftver alkalmazás projekt esetén alapértelmezésben a Debug konfiguráció lett kiválasztva. Állítsa át a konfigurációt Release-ra és futtassa a programot a célrendszeren.

- Állítsa át az aktív konfigurációt, Release-re. (A software project-en állva -> Build Configurations -> Set Active -> Release)

- A létrejövő Release/xxx.elf file-on állva, Run as -> Launch on hardware.

Mit tapasztal? Ha a program nem működik megfelelően, akkor annak mi lehet az oka és hogyan oldaná meg a problémát?

2. feladat: Perifériák hozzáadása a processzoros rendszerhez.

Illessze az FPGA kártyán található 4 darab kapcsolót (SW0-SW3) és a 4 darab nyomógombot (BTN West, BTN North, BTN East és CENTER) a rendszerhez. (A BTN South már a reset-hez van rendelve.)

A kapcsolókhoz tartozó periféria neve legyen switches,

A nyomógombokhoz tartozó periféria neve pedig legyen buttons.

Az egyes kapcsolók és nyomógombok mellett fel van tüntetve, hogy mely FPGA I/O lábra csatlakoznak (pl. az SW0 kapcsoló az L13 lábra csatlakozik). Az I/O szabvány mindkét esetben legyen LVCMOS33, továbbá mindenhol szükséges a lehúzó ellenállás engedélyezése a megfelelő I/O lábakon.

2.a) Melyik perifériát választaná ki az IP katalógusból a kapcsolók és a nyomógombok illesztéséhez?

2.b) A rendszerhez történő hozzáadás után konfigurálja a perifériát. Milyen beállításai vannak a kiválasztott perifériának? Milyen beállításokat adna meg kapcsolókhoz, illetve a nyomógombokhoz tartozó perifériák esetén?

| A beállítható paraméter | A paraméter értéke a kapcsolók esetén | A paraméter értéke a nyomógombok esetén |
| --- | --- | --- |

2.c) Vezesse ki a perifériák megfelelő portját az FPGA I/O lábakra és módosítsa az UCF fájlt.

|  | switches | buttons |
| --- | --- | --- |
| A kivezetendő port neve |  |  |
| A portra csatlakozó vezeték neve |  |  |
| A külső port neve |  |  |

Az UCF fájlhoz hozzáadott sorok:

2.d) Hozzon létre egy új C alkalmazás projektet az SDK-ban és készítsen egy C alkalmazást, amely kb. fél másodpercenként hexadecimálisan kiírja a standard outputra a kapcsolók és a nyomógombok állapotát. Az időzítést szoftveresen oldja meg. A standard outputra történő íráshoz használja a xil_printf() függvényt és a ”%X” formátum stringet. A perifériák kezeléséhez használja az alacsony szintű meghajtókat. A forráskódot ide másolja be. Röviden ismertesse a program működését.

2.e) Hozzon létre egy új C alkalmazás projektet az SDK-ban és készítse el az előző C nyelvű alkalmazást magas szintű eszközmeghajtók használatával. A forráskódot ide másolja be. Hasonlítsa össze a két esetben a memóriaigényt.

2.f) Hozzon létre egy új C alkalmazás projektet az SDK-ban és készítse el az előző C nyelvű alkalmazást, de most hexadecimális formátum helyett 4 bites bináris számként jelenítse meg a kapcsolók és a nyomógombok állapotát (bináris formátum string nincs!). A konvertálást végző függvény forráskódját ide másolja be és írja le röviden a működését.

2.g) A standard outputra történő íráshoz most használja a xil_printf() függvény helyett a standard C könyvtár printf() függvényét. Fordítsa le a programot. Milyen hibát tapasztal és hogyan oldaná ezt meg?

3. feladat: Lekérdezéses perifériakezelés.

Az előző feladatok esetén az időzítés szoftveresen lett megvalósítva. A hardveres időzítéshez hozzá kell adni a rendszerhez egy időzítő perifériát, melyet most lekérdezésesen fogunk kezelni.

3.a) Adjon a rendszerhez egy XPS Timer/Counter perifériát és konfigurálja úgy, hogy egy darab 32 bites számlálóval rendelkezzen és ne használjon megszakítást. A periféria hozzáadása után fordítsa újra a tervet.

3.b) Nézze át a periféria adatlapját. Milyen főbb üzemmódjai vannak az időzítőnek? Írja le ezek működését röviden. Esetünkben melyik üzemmódot kell majd használni?

3.c) Milyen regiszterei vannak az időzítőnek?

| Cím | Név | Művelet | Funkció |
| --- | --- | --- | --- |
| Bázis+0x00 |  | írás |  |
|  |  | olvasás |  |
| Bázis+0x04 |  | írás |  |
|  |  | olvasás |  |
| Bázis+0x08 |  |  |  |

3.d) Mi a funkciója az időzítő vezérlő/státusz regiszterében az  itt megadott biteknek?

| Index | Név | Funkció |
| --- | --- | --- |
| 31 |  |  |
|  |  | A számláló: felfele számlál (0) / lefele számlál (1) |
|  | ARHT0 |  |
|  | LOAD0 |  |
| 25 |  |  |
| 24 |  |  |
|  | T0INT |  |

3.e) Írjon egy C függvényt, amely a paraméterben megadott milliszekundumnyi ideig várakozik, ehhez használja az időzítőt lekérdezéses módon. Az időzítő periféria kezeléséhez használja az alacsony szintű meghajtót. A korábbi alkalmazások esetén a szoftveres időzítés (for ciklus) helyett hívja meg ezt a függvényt. A forráskódot másolja be ide és írja le röviden a működését.